ROBÓTICA – G1

ROBOT OPERATING SYSTEM (ROS) - TURTLEBOT3

15/08/2022

Enlace del repositorio:

https://github.com/luisanthony196/Robotica-201209

Enlace del video: https://drive.google.com/file/d/1TvkoxtTwseo8cculyb9jPQTPHx1MyU83/view?usp=sharing

- Ejercicios

- Configurar un espacio de trabajo – catkin workspace

- Instale los paquetes correspondientes a Turtlebot3: ros-kinectic-turtlebot3 y ros-kinect-turtlebot3-gazebo

- Crear un paquete llamado turtle_control, que dependa de rospy geometry_msgs,sensor_msgs, turtlebot3 y turtlebot3-gazebo.

- Defina la siguiente variable:

$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger

- Identifique el paquete que contiene el archivo “turtlebot3_world.launch”. Ejecute el archivo launch y asegúrese que el ambiente simulado es el siguiente:

Gazebo funcionando

- Muestre desde consola la estructura de los mensajes de cada uno de los tópicos asociados al robot.

El tópico /gazebo/model_states es aquel que se controla la posición y la velocidad del turtlebot3_burger

El tópico /gazebo/link_states controla la estructura del turtlebot3_burger, como lo son la base del robot y sus dos ruedas

- Verifique que tiene instalado el paquete turtlebot3_teleop, el cual  tiene implementado el nodo “turtlebot3_teleop_key.launch”, ejecute el nodo para teleoperar el robot.

- Muestra el grafo de nodos y tópicos, describa las funciones de cada tópico.

El nodo /gazebo está suscrito al tópico /cmd_vel el cual obtiene sus datos a partir del nodo /turtlebot3_teleop_keyboard. Este tópico entrega data relacionada a la velocidad lineal y angular del elemento

- Lea los datos del sensor LIDAR implementado en el robot. Cree un nodo python que se suscriba al tópico \scan, para que el robot navegue evitando obstáculos. Identifique el obstáculo que se encuentra frente al robot con las  siguientes ecuación:

range_ahead = instancia.ranges[len(instancia.ranges)/2]

closest_range = min(instancia.ranges)

Para la navegación del robot utilice las siguientes funciones: rospy.Duration() y rospy.Time.Now()

Código del script en Python

///////////////////////////////////////////////////////////////

import rospy

from geometry_msgs.msg import Twist

from sensor_msgs.msg import LaserScan

class TurtleBot:

def __init__(self):

# Inicia nodo burger

rospy.init_node('burger', anonymous=True)

def __init__(self):

# Guarda el publicador de la velocidad del robot

self.velocity_publisher = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue_size=10)

# Se subscribe a la información del sensor de distancia

self.prox_subscriber = rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, self.update_prox)

self.prox = LaserScan()

self.rate = rospy.Rate(10)

def update_prox(self, data):

self.prox = data

def move(self):

vel_msg = Twist()

t0 = rospy.Time.now().to_sec()

vel_msg.linear.y = 0

vel_msg.linear.z = 0

vel_msg.angular.x = 0

vel_msg.angular.y = 0

while(True):

range_ahead = 0

if (len(self.prox.ranges) > 0):

mini = self.prox.range_min

ahead = self.prox.ranges[0]

left = self.prox.ranges[15]

right = self.prox.ranges[345]

print(ahead, right, left)

if (ahead - mini <= 0.25 or left - mini <= 0.15 or right - mini <= 0.15):

if (left > right):

vel_msg.linear.x = 0.1

vel_msg.angular.z = 0.6

else:

vel_msg.linear.x = 0.1

vel_msg.angular.z = -0.6

else:

vel_msg.linear.x = 0.2

vel_msg.angular.z = 0

self.velocity_publisher.publish(vel_msg)

self.rate.sleep()

vel_msg.linear.x = 0

vel_msg.angular.z = 0

self.velocity_publisher.publish(vel_msg)

if __name__ == '__main__':

try:

burger = TurtleBot()

burger.move()

except rospy.ROSInterrupt

///////////////////////////////////////////////////////////

- Cree un archivo roslaunch para iniciar el nodo python creado en el paso anterior.

Código del archivo .launch

--------------------------------------------------------------------------------------------

<launch>

<node pkg="turtle_control" name="burger" type="obstacles.py"/>

</launch>

- Entregable

En el repositorio agregue las siguientes carpetas:

- Informe 03: contiene un informe paso a paso de los ítems solicitados.

- Laboratorio 03: incluye el paquete creado con el script generado.

Grabe un video de su trabajo de max 2min.